ユーザーマニュアル

４チャンネル

デジタルビデオレコーダー

SA-48508

ご使用の前に

本製品を正しく安全にお使いいただくため、使用前に必ず本マニュアルをお読みください。

安全にお使いいただくために

注意

火災・感電の危険性を避けるため、本製品を雨や湿度の多い場所にさらさないで下さい。

又、通風孔から金属類を差し込まないで下さい。

注意

|  | 注意 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 感電の危険性 開けないで下さい！ |  |
| 注意: 感電の危険性を避けるためカバーを外さないで下さい。 正規サービススタッフにお問い合わせください。 |  |  |

下記シンボルマークの意味

|  | 警告：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
| --- | --- |
|  | 注意：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を追う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |

ユーザーが本製品を使用する際の現行法・規則の違反に対するいかなる責任も負いません。

目次

| 1章 製品紹介 ------------------------------------------------------------------------------------------ |  |
| --- | --- |
|  | 主な特徴 ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 2章 ハードウェアの概要 ------------------------------------------------------------------------------ |  |
| 3章 設定手順 --------------------------------------------------------------------------------- |  |
|  | 1. メインメニュー設定--------------------------------------------------------------------------------------- |
|  | 2. システム設定 --------------------------------------------------------------------------------------------- |
|  | 3. カメラ設定 --------------------------------------------------------------------------------------------- |
|  | 4. 録画設定 --------------------------------------------------------------------------------------------- |
|  | 5. 予約録画 -------------------------------------------------------------------------------------- |
|  | 6. イベント(記録)一覧 ------------------------------------------------------------------------------------- |
|  | 7. ハードディスクドライブ(HDD)設定------------------------------------------------------------------ |
|  | 8. 初期設定 ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
|  | 9. 終了 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 4章 操作手順 ----------------------------------------------------------------------- |  |
|  | 1. 本機使用開始の前に -------------------------------------------------------- |
|  | 2. 録画 -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|  | 3. 再生 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|  | 6. 警告の種類 ------------------------------------------------------------------------------------------- |
|  | 7. 外部アラームコネクタ ---------------------------------------------------------------------- |
| 5章 仕様 ---------------------------------------------------------------------------------------- |  |
| 6章 録画可能時間 ------------------------------------------------------------------------- |  |

V1.04   04/Mar/2005

設定メニュー一覧

1章

製品紹介

本製品は4台のカメラをつなぐ接続機器を搭載し下記のような多彩な機能を備えています。：

- ライブ表示、再生、ビデオ録画のできるDVRシステム

- OSを必要としないハードウェアベース

- 大量に必要だった従来のビデオテープとは違い、M-JPEG圧縮技術でビデオデータ保存をデジタル化

- リアル・ライブモード表示の多様なカメラタイプに対応

- 標準録画モード・アラーム録画モードでマルチスピード録画選択

両モードにおける最速録画スピードは30/25 (NTSC/PAL)

- 各カメラのコントラスト・色合い・明るさをお好みに合わせて調整可能

- 互換性のある40GBから400GBのUltlaATAハードディスク(HDD)に対応

- 外部アラームが作動時の該当するカメラナンバーの画面表示

- 録画クオリティの選択　(best/high/medium/low).

- アラーム作動時の自動録画

- モーション探知感度の調整によるモーション感知自動録画機能

- 時刻又はイベント一覧による再生録画データの検索

- 巻き戻し(６倍速)や早送り(２・８・16倍速)による簡単便利な録画映像の繰り返し再生

- カメラごとの一時停止・早送りができる再生モード

- 画面表示メニューで簡単操作設定

- HDDが一杯になった場合のデータ上書き

- よりよいデータ保存のために可能なHDD容量ステータスの画面表示

- 旧設定を復旧し再スタート後のカメラアクティビティを継続するシステム

- 誤ってボタンを押した際にDVRを保護するキーロック機能

- ２つのモニター出力(BNC,S端子)

2章

ハードウェアの概要

前面 レイアウトの概要

ボタン・各部機能リスト

| 番号 | 表記 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | POWER | 電源ランプ 使用時に点灯 |
| 2 | REC | 録画ランプ 使用時に点灯 |
| 3 | PLAY | 再生ランプ 使用時に点灯 |
| 4 | H.D.D | H.D.D ランプ 使用時に点灯 |
| 5 | 1 | - カメラ１の全画面表示 - この画面表示のパスワード設定 |
| 6 | 2 | - カメラ２の全画面表示 - この画面表示のパスワード設定 |
| 7 | 3 | - カメラ３の全画面表示 - この画面表示のパスワード設定 |
| 8 | 4 | - カメラ４の全画面表示 - この画面表示のパスワード設定 |
| 9 | Quad | ４分割画面表示: カメラ４台すべての画面表示 |
| 10 | REC | 録画開始 |
| 11 | Rew Search | 6倍速巻き戻し |
| 12 | STOP | 再生・録画の停止 |
| 13 | Pause | 一時停止 録画又は監視モード時に５回Pauseボタンを押すとDVRをロックできます。キーロックがかかると “L” が画面右上に表示されます。再度５回Pauseボタンを押すとキーロックモードが解除されます。 |
| 14 | F.Fwd Search | 高速早送り ボタンを押す毎に早送りスピードが２倍、８倍、16倍に切り替わります。 |
| 15 | PLAY | 録画再生 |
| 16 | MENU | メニュー画面への移動と終了 |
| 17 | ▲ | - 上への移動／数値が減る - 録画中でない場合はOSDに表示される日付・時刻表示位置の調節ができます。 |
| 18 | ▼ | - 下への移動／数値が増える - 録画中でない場合はOSDに表示される日時・時刻表示位置の調節ができます。 |
| 19 | ◄ ( ENTER) | - メニュー選択 - メニューモードの外にある場合にH.D.Dの状態を表示 - 選択したオプションや数値の変更を確定 |
| 20 | ► ( ENTER) |  |
| 23 | HDD FRAME | 取り外し式HDD の設置場所 |

背部レイアウトの概要

背部　各部機能リスト

| 番号 | 表記 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| 28 | CAMERA OUT | BNCコネクタのカメラ 1－4 ビデオ出力 |
| 29 | CAMERA IN | BNCコネクタのカメラ1－4 ビデオ入力 |
| 30 | MONITOR OUT | BNCコネクタとS端子の複合ビデオ出力 |
| 33 | ALARM IN / Relay | 8-Pinアラーム入力とリレー出力コネクタ |
| 34 | POWER / POWER SW | AC90V~AC260V入力. 電源ON/OFF スイッチ |

3章

設定手順

1. メインメニュー設定

| 設定メニュー - SYSTEM SETUP CAMERA SETUP RECORD SETUP SCHEDULE SETUP EVENT LIST HDD MANAGEMENT LOAD DEFAULT EXIT | MENUボタンを押しメインメニューへ移動 ▲と ▼ボタンで移動選択 ◄ と ► ボタンで選択を確定 MENUボタンを押し設定モードを終了 |
| --- | --- |

表示内容:

|  | ##### SYSTEM SETUP |
| --- | --- |
|  | システム設定 |
|  | CAMERA SETUP |
|  | カメラ設定 |
|  | RECORD SETUP |
|  | 録画設定 |
|  | SCHEDULE SETUP |
|  | 予約録画設定 |
|  | EVENT LIST |
|  | イベント記録索引 |
|  | HDD MANAGEMENT |
|  | ハードドライブドライブの設定 |
|  | LOAD DEFAULT |
|  | 出荷時の初期設定に戻す |
|  | EXIT |
|  | 設定メニューを終了 |

2. システム設定

| システム設定 > BUZZER DURATION 3SEC VIDEO LOSS ALARM ON MOTION BUZZER OFF HDD PASSWORD SET TIME/DATE EXIT | MENUボタンでメインメニューへ移動 ▲と ▼ボタンで移動選択 ◄ と ► ボタンで選択を確定 MENUボタンを押し設定モードを終了 |
| --- | --- |

表示内容:

|  | BUZZER DURATION 3秒 (1-30) |
| --- | --- |
|  | ◄ or ► ボタンでブザーの鳴る時間の長さを調節 |
|  | VIDEO LOSS ALARM ON(ON/OFF) |
|  | ビデオ信号喪失時 アラームを鳴らす設定 Onでデフォルト |
|  | MOTION BUZZER OFF(ON/OFF) |
|  | 動体感知時 アラームを鳴らす設定 Off でデフォルト |
|  | HDD PASSWORD |
|  | ハードディスクの中身を保護するためのパスワードを設定できます。ハードディスクの初期化にパスワード入力が必要です。出荷時の設定パスワードは1111です。 前部のview controlボタンを使って数字を入力します。 は “1” , は “2” , は “3” , は “4” |
|  | SET DATE/TIME |
|  | ◄ or ► ボタンで選択 ▲ or ▼ ボタンで数値を上げ下げする。 |
|  | EXIT |
|  | システム設定メニューを終了 |

- カメラ設定

| CAMERA SETUP > CAMERA SELECT CH1 CAMERA RECORD ON MOTION DETECTION ON MOTION SENSITIVITY 5 BRIGHTNESS 標準 CONTRAST 標準 HUE 標準 EXIT | MENUボタンでメインメニューへ移動 ▲と ▼ボタンで移動選択 ◄ と ► ボタンで選択を確定 MENUボタンを押し設定モードを終了 |
| --- | --- |

表示内容:

|  | CAMERA SELECT CH1(CH1~CH4) |
| --- | --- |
|  | ◄ or ► ボタンでチャンネル１(CH1)～チャンネル４(CH4)からカメラを選択 |
|  | CAMERA RECORD ON(ON/OFF) |
|  | ◄ or ► ボタンでカメラ録画のON/OFFを選択 |
|  | MOTION DETECTION ON(ON/OFF) |
|  | ◄ or ► ボタンで動作検出のON/OFFを選択 |
|  | MOTION SENSITIVITY 5(1~10) |
|  | ◄ or ► ボタンで選択したカメラの動作検出感度を調節 感度数値は1 ～ 10で、初期設定時の数値は5 (標準). |
|  | BRIGHTNESS 標準(1~10) |
|  | ◄ or ► ボタンで選択したカメラの明るさを調節 初期設定時の数値は5 (標準). |
|  | CONTRAST 標準(1~10) |
|  | ◄ or ► ボタンで選択したカメラのコントラストを調節 初期設定時の数値は5 (標準). |
|  | HUE 標準(1~10) |
|  | ◄ or ► ボタンを使って選択したカメラの色合いを調節 初期設定時の数値は5 (標準). |
|  | EXIT |
|  | カメラ設定メニューを終了 |

4.	録画設定

| RECORED SETUP > RECORD MODE MUX NORMAL RECORD FPS 15P ALARM RECORD FPS 15P ALARM RECORD DWELL 5秒 RECORD QUALITY HIGH MOTION EVENT MIGRATION OFF EXIT | MENUボタンでメインメニューへ移動 ▲と ▼ボタンで移動選択 ◄ と ► ボタンで選択を確定 MENUボタンを押し設定モードを終了 |
| --- | --- |

表示内容:

|  | RECORD MODE MUX(マルチプレックス録画) QUAD（４画面録画） |
| --- | --- |
|  | ◄ or ► ボタンでマルチプレックス／４分割画面の録画を選択 |
|  | NORMAL RECORD FPS 15P (1~5P/7P/10P/15P/30P) |
|  | ◄ or ►ボタンで録画スピードを選択 15Pは一秒につき15フレーム(画像)を意味します。30Pは最高速度で1P は最低速度です。 ９つのスピードから録画速度を選択できます。(FPS: フィート／秒) 注記: 初期設定ではPAL: (1~4P/6P/8P/12P/25P) NTSC=15P, PAL=12P |
|  | ALARM RECORD FPS 15P (1~5P/7P/10P/15P/30P) |
|  | ◄ or ► ボタンで外部アラーム又は動作検出が作動時のアラーム録画速度を選択 注記: 初期設定ではPAL: (1~4P/6P/8P/12P/25P) NTSC=15P, PAL=12P |
|  | ALARM RECORD DWELL 5秒(1-30) |
|  | ◄ or ► ボタンで外部アラーム又は動作検出が作動時のアラーム録画ドウェル時間を選択 外部アラーム作動時のドウェル時間: - 画面が4フォーマットに切り替わります. - 実行中だったカメラの録画は “EXT”(保存実行) と表示されます。 |
|  | RECORD QUALITY HIGH(BEST/HIGH/MEDIUM/LOW) |
|  | ◄ or ►ボタンでBEST, HIGH, MEDIUM, LOWの４つから録画品質レベルを選択できます。品質レベルが高いほど、使用記憶容量が大きくなりハードディスクの使用可能容量に影響を与えるため、設定の際はご注意の上、選択して下さい。 品質・録画速度・ハードディスク容量の関係についての表がP14にあります。 |
|  | MOTION EVENT MIGRATION OFF |
|  | このオプションをONにすると動作記録をすることができます。 初期設定時はOFFになっています。 |
|  | EXIT |
|  | 録画設定メニューを終了します。 |

5. 予約録画

| SCHEDULE RECORD ˇ O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O ： ： ： ： ： ： ： ： ： 0 3 6 9 12 15 18 21 24 PRESS[UP DOWN] TO SELECT PRESS[ENTER] TO SET [MENU]TO EXIT | MENUボタンでメインメニューへ移動 ▲と ▼ボタンで移動選択 ◄ と ► ボタンで選択を確定 MENUボタンを押し設定モードを終了 |
| --- | --- |

表示内容:

| ① | SCHEDULE RECORD |
| --- | --- |
|  | 予約テーブルには24時間を示す24の”O″(サークル)があります。 各サークルにある3つのオプションから予約録画モードを選択します。 O : “フル録画” X : “録画なし” A : “モーション録画、アラーム接点入力録画” ◄ ►ボタンで選択します。 ▲▼ ボタンでO/ X / A (フル / なし / モーション録画、アラーム接点入力録画 から1時間毎に１つ選択します。 |

- イベント(記録)一覧

◄ or ► ボタンでイベント一覧を選択すると下記の画面が表示されます。

EVENT LIST MASTER HARD DRIVE > 01 2005/MAR/04 12:13:16 REC 02 2005/MAR/04 11:14:21 PWR 03 2005/MAR/04 10:03:04 ALM CH3 04 2005/MAR/04 09:35:24 MOT CH1

“▲ or ▼“ ボタンで再生したいイベントを選択します。　左にある“ > “マークを上下に移動しイベントを選択して下さい。

“◄ or ►” ボタンでマスターハードドライブやスレーブハードドライブに保存している情報から記録したイベントを選択して下さい。イベントを選択し►PLAY ボタンを押すと、標準スピードで録画再生が開始します。

4タイプのイベントが記録できます。:

- REC：“REC”を押し開始した録画開始の記録

- PWR：停電後システムを再スタートをした記録

- ALM：外部アラーム作動日時とアラームナンバーの記録

- MOT：動作検出日時とアラームナンバーの記録

＊４．・・・　MOTION EVENT MIGRATIONがONに設定されている場合のみ。

- ハードドライブディスク設定

| HDD MANAGEMENT > OVERWRITE MODE NO HDD FULL WARNING 20% MASTER HDD CAPACITY 76GB MASTER HDD LEFT CAPACITY 73GB 97% MASTER HDD FORMAT SLAVE HDD CAPACITY N/A SLAVE HDD LEFT CAPACITY N/A SLAVE HDD FORMAT EXIT | MENUボタンでメインメニューへ移動 ▲と ▼ボタンで移動選択 ◄ と ► ボタンで選択を確定 MENUボタンを押し設定モードを終了 |
| --- | --- |

表示内容:

|  | OVERWRITE MODE YES (YES/NO) |
| --- | --- |
|  | “◄ or ►” ボタンでHDDが一杯になった時上書きを実行するかを選択します。 HDD上書き実行を選択した場合、最も古い情報から自動的に消去され最新情報が保存されます。上書きをしないと選択した場合は、HDDの空き容量％を設定しその空き用量を下回った場合警告がなされます。 |
|  | HDD FULL WARNING 10% (5% / 10% / 15% / 20%) |
|  | “◄ or ►” ボタンで(5% / 10% / 15% / 20%)の中から１つ選択します。 初期設定時は10%になっています。 HDD 内の空き容量が設定した量(％)以下となるとブザーが鳴り警告を発します。空き容量５％以下になるとブザーが警告を知らせます。 |
|  | MASTER HDD CAPACITY 76GB |
|  | マスターHDD容量は画面左に表示されます。 |
|  | MASTER HDD LEFT CAPACITY 73GB 97% |
|  | マスターHDD空き容量は画面左に表示されます。 |
|  | MASTER HDD FORMAT |
|  | “◄ or ►” ボタンでマスターHDD初期化メニューを選択 パスワード入力 (4) : _ _ _ _. 前面にあるview controlボタンで設定したい画面の番号を選択し入力 は “1” , は “2” , は “3” , は “4” 正しいパスワードが入力されると下記のメッセージが画面表示されます: PASSWORD CORRECT! HARD DISK FORMATTED. 誤って入力した場合は下記のエラーメッセージが画面表示されます: PASSWORD INCORRECT!. |
|  | SLAVE HDD CAPACITY N/A |
|  | スレーブHDD容量は画面左に表示されます。 N/A はHDDが無い場合 |
|  | SLAVE HDD LEFT CAPACITY N/A |
|  | スレーブHDD空き容量は画面左に表示されます。N/A はHDDが無い場合 |
|  | SLAVE HDD FORMAT |
|  | マスターHDD初期化と同様 |
|  | EXIT |
|  | HDD設定メニューを終了 |

- 初期設定

“◄ or ►” ボタンで工場出荷時の初期設定状態に戻すことを選択できます。初期設定実行後はユーサー自身が行った全ての設定が消去され出荷時の設定状態となります。(HDDパスワードと予約録画はここで初期化できません。)

- 終了

設定メニューを終了

4章

操作手順

- 本機使用開始の前に

本機の電源を入れられる前に下記の取扱説明をご一読ください:

  - 電圧確認: 電源ケーブルを接続する前に本機の対応する電圧値をご確認下さい。

入力電圧範囲 90~260V, 周波数帯域47-63Hz.

注意 – 不適当な電圧が加えられた場合、損傷が生じる場合があります。

  - ハードディスク接続: 40-Pinハードディスクデータケーブルと4-Pin電源コネクタが正しく接続されているかご確認ください。

- 録画

REC ボタンを押すと録画がスタートします。STOP ボタンで録画を停止します。

  - “REC[M]” or “REC[Q]”が画面左端に表示されます。M=全画面、Q=4分割の録画モード選択を意味します。

  - 選択した録画スピード “15P” が画面上右端に表示されます。15Pは1秒間に15フレーム(画像)を意味します。

  - “O” が録画選択されたチャンネルに表示されます。“O”マークのあるチャンネルが録画されていることを意味します。

- 録画モード設定に関する詳細は3章の録画設定を参照ください。

- 録画時に何らかの理由で停電し本装置の電源が切れた場合も、電力が回復次第自動的に録画モードに戻ります。

- 再生

時間検索から選択し►PLAY ボタンで録画再生ができます。

TIME SEARCH

＞MASTER HARD DRIVE

2004/JUN/30  10:12:03

START TIME：2004/JUN/30 08:16:55

END TIME  ：2004/JUL/09 12:09:09

MENUボタンでメインメニューへ移動

▲と ▼ボタンで移動選択

◄ と ► ボタンで選択を確定

MENUボタンを押し設定モードを終了

►PLAY ボタンでビデオを再生

  - 全画面/4分割いずれかの再生モードが画面左端上に表示されます。

  - 選択した録画モードの全画面/4分割いずれかが画面右端上に表示されます。

Rew Search ボタンを押すと６倍速巻き戻し再生ができます。

F.Fwd Search ボタンを押すと高速早送り再生ができます。再度ボタンを押すことにより早送りスピードを２倍速、８倍速、16倍速の順に変えることができます。

  - “REW” 又は “FF*2 / 8 / 16” は画面上左端に表示されます。

Pause ボタンで(画面ごとに)早送りを一時停止できます。この機能は全画面・４分割モードのどちらでも使えます。(録画モードで４分割を選択した場合、全画面での再生はできません。).

- “PAUSE” は画面上左端に表示されます。

STOP ボタンで再生モードの終了とライブモードの再開ができます。

２つのハードドライブで上書きモードが使用可能な場合、上書きを実行しているドライブは下記の図で示されるように録画時間が２つに分かれてしまう原因となります :

TIME SEARCH > MASTER HARD DRIVE 2004/JUN/13 04:12:03 MASTER HARD DRIVE 開始時刻 : 2004/JUN/21 07:51:13 終了時刻 : 2004/JUN/22 21:59:03 SLAVE HARD DRIVE 開始時刻 : 2004/JUN/24 23:18:42 終了時刻 : 2004/JUN/25 12:15:50 [UP,DOWN,ENTER] TO SET [PLAY]TO PLAY [MENU] TO EXIT

マスタードライブの中に録画区分１・２という２つの区分ができ、最も古いデータと最も新しいデータが同じハードドライブに存在することをなります。

同様のことがスレ－ブハードディスクにもいえます。

- ハードディスク推奨

最大2 つ、最低１つのハードディスクは接続されなければいけません。各ハードドライブの容量は40GBから400GBです。

新しいハードディスクのインストール又は置き換えをし本機の電源を再起動した場合、新しいハードディスクは自動的に初期化されます。下記のハードディスクモデルはテストを受けユーザーが独自にインストールする際に推奨するものです。

| ブランド名 | モデル | 容量 | スピード(rpm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Seagate | ST3120023A | 120GB | 7200 rpm |
| Seagate | ST380020A | 80GB | 7200 rpm |
| Maxtor | 6Y120L0 | 120GB | 7200 rpm |
| Maxtor | 6Y160P0 | 160GB | 7200 rpm |
| Seagate | ST3160023A | 160GB | 7200 rpm |
| Maxtor | 7Y250P0-A | 250GB | 7200 rpm |
| Seagate | ST3400832A | 400GB | 7200 rpm |
| テクニカルテストの結果Samsung社製ハードドライブは推奨しません。 |  |  |  |

- アラームの種類

本機で操作設定できるアラームは３種類あります

：1.外部アラーム、2.ビデオ信号消失アラーム、3.動作検出アラームです。

アラーム１と３の作動時はアラーム録画速度と同じ録画速度に変更できます。

ビデオ消失アラームはデフォルト設定となっているので変更できません。(ブザーが作動し“V.LOSS” (ビデオ消失)のサインが画面表示されます。

- 外部アラームコネクタ

外部アラームはDVRが録画モードに設定されている時のみ作動します。外部アラームから信号を受け取る4つの入力ポートとGND端末ポートがあります。

  - “ALM”のテキストがOSDと対応するチャンネルに表示されます。

  - リレー動作

  - 録画速度は標準モードからアラームモードに切替わります。(録画設定については4章を参照)

  - 予約録画が設定“A”の場合、アラーム作動時は予約録画Aの時間帯のみが録画されます。

端末コネクタ：

Pin 1-4　　----- アラーム1-アラーム4,カメラアラーム入力

GND　　　----- GND

N.C　　　 ----- リレーN.C，アラーム出力N.C

COM　　　----- リレーCOM

N.O       ----- リレーN.O，アラーム出力N.O

5章

仕様

| 画像システム |  | NTSC | PAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 画像解像度 | 表示 | 720×480 | 720×576 |
|  | 録画 | 640×224 | 640×272 |
| ビデオ入力 |  | BNC × 4 |  |
| ビデオルーピング出力 |  | BNC × 4 |  |
| ビデオ出力 |  | BNC × 1 S端子×1 |  |
| 表示フレーム |  | 4 × 30 fields/sec | 4 × 25 fields/sec |
| 録画フレームレート(４分割) |  | 最大30 fps | 最大 25 fps |
| 録画フレームレート(マルチ) |  | 最大 30 / 4 fps | 最大 25 / 4 fps |
| 保存メディア |  | 最大 2 IDEハードディスク |  |
| 画像フォーマット |  | M-JPEG |  |
| 圧縮レート |  | Low：8K bytes/field Medium：10K bytes/field High：15K bytes/field Best：20K bytes/field |  |
| 録画モード |  | # 手動 / アラーム / 予約 |  |
| 再生スピード |  | 高速早送り ×2 ×8 ×16 / 高速巻き戻し ×6 早送り再生 |  |
| 画面表示・設定 |  | 時刻/日付/設定 メニュー |  |
| アラーム入力 |  | ×4 |  |
| リレー出力 |  | NO or NC Programmable Contact ×1 |  |
| パスワード設定 |  | HDD毎に１つ |  |
| イベント(記録)一覧 |  | 最大 63イベント/H.D.D |  |
| 動作検出自動録画 |  | Yes |  |
| ブザー音 |  | Yes |  |
| ビデオ信号消失検知 |  | Yes |  |
| キーロック機能 |  | Yes |  |
| 電源入力 |  | AC 100-240 V 入力( 47-64 Hz ) |  |
| 大きさ |  | 55mm (高さ) × 432mm (幅) × 321mm (深さ) |  |
| 重量(kg) |  | 4.5kg (H.D除く) |  |

6章

録画可能時間

録画可能時間は録画速度と録画品質によって異なります。下記の表を参照ください。

録画モード=マルチプレックス

録画モード=４分割

４分割モードの録画時間はマルチプレックスモードよりも短く、

システムがPALの場合NTSCより短くなります。

| 80GB H.D.D 録画モード=マルチ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NTSC 画像/秒 |  | 30/FS | 15/FS | 10/FS | 7/FS | 5/FS | 4/FS | 3/FS | 2/FS | 1/FS |
| 録画品質 | maximum | 38 hr | 76 hr | 114 hr | 160hr | 228hr | 285hr | 380 hr | 570 hr | 1140hr |
|  | high | 57 hr | 114Hr | 171hr | 240hr | 342hr | 428hr | 570 hr | 855 hr | 1710hr |
|  | medium | 71 hr | 142hr | 213hr | 298hr | 426hr | 532hr | 710 hr | 1065hr | 2130hr |
|  | low | 100hr | 200hr | 300hr | 420hr | 600hr | 750hr | 1000hr | 1500hr | 3000hr |

| 80GB H.D.D 録画モード=４分割 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NTSC 画像/秒 |  | 30/FS | 15/FS | 10/FS | 7/FS | 5/FS | 4/FS | 3/FS | 2/FS | 1/FS |
| 録画品質 | maximum | 19 hr | 38 hr | 57 hr | 80 hr | 114hr | 142hr | 190hr | 285hr | 570 hr |
|  | high | 29 hr | 57 Hr | 87 hr | 120hr | 171hr | 214hr | 285hr | 426hr | 870 hr |
|  | medium | 35 hr | 70 hr | 105 hr | 148hr | 213hr | 266hr | 350hr | 532hr | 1050hr |
|  | low | 50 hr | 100 hr | 150 hr | 208hr | 300hr | 375hr | 500hr | 750hr | 1500hr |

| 80GB H.D.D 録画モード=マルチ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAL 画像/秒 |  | 25/FS | 12/FS | 8/FS | 6/FS | 4/FS | 3/FS | 2/FS | 1/FS |
| 録画品質 | maximum | 35 hr | 72 hr | 110 hr | 145 hr | 218 hr | 291 hr | 437 hr | 875 hr |
|  | high | 46 hr | 95 hr | 144 hr | 190 hr | 287 hr | 383 hr | 575 hr | 1150 hr |
|  | medium | 67 hr | 139 hr | 209 hr | 278 hr | 418 hr | 558 hr | 837 hr | 1675 hr |
|  | low | 98 hr | 204 hr | 306 hr | 408 hr | 612 hr | 816 hr | 1225hr | 2450hr |

| 80GB H.D.D 録画モード=４分割 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAL 画像/秒 |  | 25/FS | 12/FS | 8/FS | 6/FS | 4/FS | 3/FS | 2/FS | 1/FS |
| 録画品質 | maximum | 12 hr | 25 hr | 37 hr | 50 hr | 75 hr | 100 hr | 150 hr | 300 hr |
|  | high | 16 hr | 33 hr | 50 hr | 66 hr | 100 hr | 133 hr | 200 hr | 400 hr |
|  | medium | 23 hr | 48 hr | 72 hr | 95 hr | 143 hr | 191 hr | 287 hr | 575 hr |
|  | low | 34 hr | 70 hr | 106 hr | 141 hr | 212 hr | 283 hr | 425 hr | 850 hr |